Анализ воды

Органолептические наблюдения

Цвет (окраска)

При загрязнении водоема стоками промышленных предприятий вода может иметь окраску, не свойственную цветности природных вод. Для источников хозяйственно-питьевого водоснабжения окраска не должна обнаруживаться в столбике высотой 20 см, для водоемов культурно-бытового назначения — 10 см.

Диагностика цвета — один из показателей состояния водоема. Для определения цветности воды нужны стеклянный сосуд и лист белой бумаги. В сосуд набирают воду и на белом фоне бумаги определяют цвет воды (голубой, зеленый, серый, желтый, коричневый) — показатель определенного вида загрязнения.

Определение интенсивности запаха

Запах воды вызывают летучие пахнущие вещества, поступающие в воду в результате процессов жизнедеятельности водных организмов, при биохимическом разложении органических веществ, при химическом взаимодействии содержащихся в воде компонентов, а также с промышленными, сельскохозяйственными и хозяйственно-бытовыми сточными водами.

Заполните на  ⅔  коническую колбу исследуемой водой, плотно закройте пробкой и сильно встряхните. Затем откройте колбу и отметьте характер и интенсивность запаха, пользуясь таблицей6.

Таблица 6   Интенсивность запаха воды

| интенсивность запаха, балл | характеристика | появление запаха |
| --- | --- | --- |
| 0 | никакого запаха | отсутствие ощутимого запаха |
| I | очень слабый | запах, не замечаемый потребителем, но обнаруживаемый специалистом |
| II | слабый | запах, обнаруживаемый потребителем, если обратить на это внимание |
| III | заметный | запах, легко обнаруживаемый, может быть причиной того, что вода неприятна для питья |
| IV | отчетливый | запах, обращающий на себя внимание; может заставить воздержаться от питья |
| V | очень сильный | запах, настолько сильный, что делает воду непригодной для питья |

Определение прозрачности воды

Прозрачность природных вод обусловлена их цветом и мутностью, т.е. содержанием в них различных окрашенных и взвешенных органических и минеральных веществ. Мерой прозрачности служит высота столба воды, при которой можно различать на белой бумаге шрифт определенного размера и типа (как правило, шрифт средней жирности высотой 3.5 мм).

Под мерный цилиндр на 250 мл (без пластиковой поставки) подкладывают текст, высота букв которого 2 мм, а толщина линий букв - 0,5 мм, и вливают воду до тех пор, пока можно читать через воду текст. Отметьте, на какой высоте вы не будете видеть шрифт. Измеряют высоту столба воды линейкой и выражают степень прозрачности в сантиметрах. При прозрачности воды менее 3 см водопотребление ограничивается. Уменьшение прозрачности природных вод свидетельствует об их загрязнении.

Качественное обнаружение катионов тяжелых металлов

Обнаружение свинца. В пробирку с пробой воды вносят по 1 мл 50%-ного раствора уксусной кислоты и перемешивают. Добавляют по 0,5 мл 10%-ного раствора дихромата калия, при наличии в исследуемой пробе ионов свинца выпадает желтый осадок хромата свинца.

Обнаружение общего железа. В пробирку помещают 10 мл исследуемой воды, прибавляют 1 каплю концентрированной азотной кислоты, несколько капель раствора пероксида водорода и примерно 0,5 мл раствора роданида калия. При содержании железа 0,1 мг/л появляется розовое окрашивание, а при более высоком — красное. Предельно допустимая концентрация (ПДК) общего железа в воде водоемов и питьевой воде составляет 0,3 мг/л, лимитирующий показатель вредности органолептический.

Обнаружение меди. В фарфоровую чашку помещают 3-5 мл исследуемой воды, осторожно выпаривают досуха и наносят на периферийную часть пятна каплю концентрированного раствора аммиака. Появление интенсивно-синей или фиолетовой окраски свидетельствует о присутствии ионов меди. ПДК меди в воде составляет 0,1 мг/л, лимитирующий показатель вредности органолептический.

Анализ воды

Определение хлоридов.

Концентрация хлоридов в водоемах — источниках водоснабжения допускается до 350 мг/л.

В водах рек северной части России хлоридов содержится обычно немного, не более 10 мг/л, в южных районах — до десятков и сотен мг/л. Много хлоридов попадает в водоемы со сбросами хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод. Этот показатель весьма важен при оценке санитарного состояния водоема.

Качественное определение хлоридов с приближенной количественной оценкой проводят следующим образом. В пробирку отбирают 5 мл исследуемой воды и добавляют 3 капли 10%-ного раствора нитрата серебра. Приблизительное содержание хлоридов определяют по осадку или помутнению.

Количественное определение хлоридов проводят титрованием пробы анализируемой воды нитратом серебра в присутствии хромата калия как индикатора. Нитрат серебра дает с хлорид-ионами белый осадок, а с хроматом калия — кирпично-красный осадок хромата серебра. Из образовавшихся осадков меньшей растворимостью обладает хлорид серебра. Поэтому лишь после того, как хлорид-ионы будут связаны, начинается образование красного хромата серебра. Появление слабо-оранжевой окраски свидетельствует о конце реакции. Титрование можно проводить в нейтральной или слабощелочной среде. Кислую анализируемую воду нейтрализуют гидрокарбонатом натрия.

Определение точной концентрации раствора нитрата серебра

Для определения точной концентрации раствора нитрата серебра, в коническую колбу помещают 5 мл раствора 0,1 н NaCl, прибавляют 100 мл дистиллированной воды, 1 мл 5%-ного раствора хромата калия и титруют раствором нитрата серебра при постоянном взбалтывании до появления слабо-красного окрашивания. Титрование повторяют до сходящихся результатов, по полученным данным рассчитывают нормальность раствора нитрата серебра

Проведение анализа

В коническую колбу отмеряют цилиндром 100 мл исследуемой воды, прибавляют 1 мл 5%-ного раствора хромата калия и титруют раствором нитрата серебра при постоянном взбалтывании до появления слабо-красного окрашивания. Рассчитывают содержание хлорид-ионов в ммоль/л и мг/л

Реактивы и оборудование

Раствор хромата калия (5%), раствор  хлорида натрия (0,1 н),  раствор  нитрата серебра (~0,05 н), гидрокарбонат натрия.

Пипетки 1 мл, 5 мл, бюретки, колбы для титрования. Мерный цилиндр, 100 мл

Анализ воды

Определение содержания кислорода

При определении растворенного кислорода наиболее широко применяется иодометрический метод Винклера. Метод основан на способности гидроксида марганца (II) окисляться в щелочной среде в соединения высшей степени окисления, количественно связывая растворенный в воде кислород, и затем снова переходить в соединения марганца (II),окисляя при этом эквивалентное связанному кислороду число ионов йода. Выделившийся йод определяется титрованием тиосульфатом натрия.

Процесс определения кислорода состоит из двух частей: фиксации, производимой  немедленно при отборе проб воды из водоемов, и самого определения

Фиксация кислорода

К пробе воды, только что извлеченной из водоема, добавляют пипеткой  в расчете на каждые 100 мл пробы по 1 мл раствора хлорида марганца (II) и 1 мл смеси иодида калия и гидроксида натрия (осторожно, конц. щелочь!). Пипетку каждый раз следует погружать  до половины склянки и затем, по мере выливания воды, поднимать вверх. Для каждого из растворов необходимо применять отдельную пипетку. После введения реактивов закрывают склянку пробкой, следя за тем, чтобы в ней не осталось пузырьков воздуха, и содержимое тщательно перемешивают многократным резким перевертыванием. Пробу оставляют стоять до момента, удобного для титрования (не более суток).

Проведение анализа

Перед титрованием (жидкость над осадком должна быть прозрачной) приливают в расчете на каждые 100 мл пробы по 3 мл соляной кислоты (2:1). Склянку закрывают пробкой и тщательно взбалтывают. Осадок растворяется, окисляет йодистые соединения и жидкость окрашивается в желтый цвет от выделившегося йода. После этого 100 мл пробы отмеряют в коническую колбу объемом 250 – 300 мл и титруют 0,02 н раствором тиосульфата натрия. Титрование ведут при непрерывном помешивании содержимого колбы до перехода цвета жидкости в светло-желтый, после чего прибавляют 1 мл свежеприготовленного  раствора крахмала и продолжают по каплям титровать до исчезновения синей окраски. Окраска должна исчезать от одной последней капли тиосульфата. Производят отсчет объема тиосульфата в бюретке и рассчитывают содержание кислорода в мг/л.

Реактивы и оборудование

Раствор хлорида марганца (II), раствор смеси иодида калия и гидроксида натрия, соляная кислота (2:1), раствор  тиосульфата натрия (0,02 н), раствор крахмала

Раствор сульфата марганца или хлорида марганца (400 г Мп SO4 2Н2О или 480 г MпSO4 х 4Н2О или 364 г MпSO4 H2О или 425 г MпCl2 х 4Н2О растворяют в 1 л дистиллированной воды);  
Щелочной раствор йодида калия (700 г КОН или 500 г NaOH и 150 г йодида калия растворяют в 1 л дистиллированной воды); 0,5 или 1%-ный раствор крахмала (0,5 или 1 г растворимого крахмала добавляют к 100 мл дистиллированной воды и кипятят 3-5 минут):

Пипетки 1 мл, 5 мл, бюретки, колбы для титрования.

Анализ почвы

Подготовка образцов

Составление аналитической пробы - ответственная операция, которая обеспечивает надежность полученных результатов. Небрежность и ошибки при подготовке образцов и взятии средней пробы не компенсируются последующей качественной аналитической проработкой.

Образцы почвы, отобранные в поле, предварительно подсушивают на воздухе при комнатной температуре. Сухие образцы измельчают на почвенной мельнице или растирают в фарфоровой ступке пестиком с резиновым наконечником. Растёртый и просушенный образец пропускают через сито с диаметром отверстий 2-3 мм. Растирание и просеивание проводят до тех пор, пока весь взятый образец не пройдет через сито. Допускается отброс только обломков камней, крупных корней и инородных включений.

Навеску почвы для анализа берут методом «средней пробы». Для этого просеянный образец рассыпают тонким слоем (около 0.5 см) на листе бумаги в виде квадрата и делят его шпателем на мелкие квадратики со стороной 2-2.5 см. Из каждого квадратика шпателем отбирают часть образца. Для более точного взвешивания навески следует учитывать ее естественную влажность, полевую (для только что взятого образца) или гигроскопическую (для высушенного и хранившегося образца).

Определение содержание влаги

Полная влажность

Полная влажность выражается в процентах от массы сухой почвы.

Бюкс взвешивают на технических весах с точностью до 0,01 г, наполняют 1/3 часть его почвой, закрывают крышкой и снова взвешивают. Затем ставят в сушильный шкаф при t = 100-105С и сушат до постоянной массы. Крышку надо снять и надеть на дно стаканчика. После просушивания закрытый стаканчик охлаждают в эксикаторе и взвешивают

Гигроскопическая влажность

Гигроскопическая влажность выражается в процентах от массы сухой почвы. Это значение используется в аналитической практике для вычисления массы сухой почвы или коэффициента перерасчета результатов анализа воздушно-сухой почвы на сухую.

Стеклянный бюкс с притертой крышкой просушивают до постоянной массы в сушильном шкафу при t=100-105С, охлаждают в эксикаторе и взвешивают на аналитических весах 5 г воздушно-сухой почвы, просеянной через сито с отверстиями 1 мм. Почву в стаканчике (крышку открыть) сушат в сушильном шкафу 5 часов, после чего стаканчик закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Затем просушивают снова в течение 2 часов, если масса стаканчика с почвой после второй сушки осталась постоянной, то просушивание заканчивают. Допустимое расхождение в массе не должно превышать 0,003 г.

Анализ почвы

Определение содержания гумуса (по Тюрину)

Метод И. В. Тюрина основан на окислении гумусовых веществ до СО2 0,4н раствором двухромовокислого калия (К2Cr2O7). По количеству хромовой смеси, пошедшей на окисление органического углерода, судят о его количестве.

Окисление

На аналитических весах берут навеску почвы 0,2-0,3 г. Навеску почвы осторожно переносят в коническую колбу на 100 мл. В колбу медленно приливают 10 мл хромовой смеси и содержимое осторожно перемешивают круговым движением.

В колбу вставляют маленькую воронку, которая служит обратным холодильником, ставят колбу на асбестовую сетку или этернитовую плитку, затем содержимое колбы доводят до кипения и кипятят ровно 5 минут с момента появления крупных пузырьков СО2. Бурного кипения не допускают, так это приводит к искажению результатов из-за возможного разложения хромовой смеси. При массовых анализах рекомендуется кипячение заменить нагреванием в сушильном шкафу при 150С в течение 30 минут.

Одновременно проводят нагревание холостой пробы, без почвы, только 10 мл хромовой смеси.

Титрование

Колбу остужают, воронку и стенки колбы обмывают из промывалки дистиллированной водой, доводя объем до 30-40 мл. Содержимое колбы аккуратно, не теряя ни капли, переносят в мерную колбу на 100 мл. Затем еще 2 раза споласкивают колбу небольшим количеством воды, без потерь перенося ее в мерную колбу, после чего раствор в мерной колбе доводят до метки и перемешивают.

В колбу для титрования берут пипеткой 10 мл раствора, добавляют 4-5 капель 0,2%-ного раствора фенилантраниловой кислоты и титруют 0,1 N раствором соли Мора. Конец титрования определяют переходом вишнево-фиолетовой окраски в зелёную. Аналогично переносят в мерную колбу и проводят титрование для холостого опыта.

Вычисляют содержание органического углерода (%) и содержание гумуса(%)  из расчета, что в его составе содержится в среднем 58% органического углерода (1 г углерода соответствует 1,724г гумуса).

Определение точной концентрации раствора соли Мора

Нормальность раствора соли Мора устанавливают и проверяют по 0,1 н раствору перманганата калия. В коническую колбу емкостью 250 мл отмеряют бюреткой 10 мл раствора соли Мора, прибавляют 50 мл дистиллированной воды и 1 мл серной кислоты (плотность 1,84 г/куб.см), титруют 0,1 н раствором перманганата калия до слабо розовой окраски, не исчезающей в течение 1 мин. Титрование проводят в трехкратной повторности.

Материалы и оборудование: 1) конические колбы на 100 мл, 2) воронки, 3) 0,4 N раствор К2Cr2О7 в разбавленной Н2SО4 (1:1), 4) 0,1 N раствор соли Мора, 4) 0,1 N раствор KMnO4, 
5) 0,2% раствор фенилантраниловой кислоты, 6) бюретка для титрования, 
7) электрическая плитка или газовая горелка.

Анализ почвы

Определение обменного водорода и алюминия (по Соколову)

Обменная кислотность почвы определяется не только адсорбированными ионами водорода, но и ионами алюминия. Аквакомплекс алюминия проявляет кислотные свойства и, наряду с протонами, определяет обменную кислотность почвы.

Метод А. В. Соколова основан на том, что солевую вытяжку из почвы дважды титруют щёлочью. В первом случае титруют обычным путем, а во втором -  солевую вытяжку титруют, добавляя в нее фторид натрия или калия.

При первом титровании определяют сумму ионов Н+ и Аl 3+ в солевой вытяжке. При втором титровании, когда в солевую вытяжку добавляют фторид натрия, ионы алюминия связываются в комплексную соль с большей константой устойчивости, чем аквакомплекс алюминия. Вычитая из результатов первого титрования результаты второго, получим количество подвижного алюминия.

Приготовление вытяжки

Ход выполнения работы: взвешивают 20 г воздушно-сухой почвы и помещают в колбу, приливают 50 мл 1,0 N раствора КСl и взбалтывают смесь в течение 1 часа. Отфильтровывают солевую вытяжку. В ходе подготовки вытяжки определяют нормальность раствора NaOH

Определение точной концентрации раствора NaOH

В колбу для титрования помещают 10 мл 0,02н. раствора HCl, 2-3 капли фенолфталеина и оттитровывают до слабого розового окрашивания. Титрование повторяют трижды, по полученным данным определяют точное значение нормальности раствора NaOH

Проведение анализа

В 2 конические колбы на 50 мл и приливают по 15 мл отфильтрованной вытяжки. Кипятят содержимое обоих колбочек 5 мин для удаления СО2.

В одной колбочке горячую вытяжку оттитровывают раствором NaOH Количество щёлочи, пошедшей на титрование соответствовует суммарному содержанию во взятом объеме вытяжки Н+ и Al3+. Рассчитывают обменную кислотность почвы в мг-экв/100 г почвы

В другую колбу после кипячения приливают 1 мл 3,5% раствора NaF, охлаждают и оттитровывают раствором NaOH в присутствии 2-3 капель фенолфталеина до слабо-розовой окраски. Количество израсходованной щёлочи будет соответствовать содержанию водородных ионов.

По разности двух титрований определяют объем NaOH пошедший на титрование иона алюминия и вычисляют  содержание алюминия (мг/100г)

Материалы и оборудование: 1) колбы на 100-150 мл, 2) конические колбы на 50 мл, 3) 1 N раствор КСl, 4) ~0,02 N раствор NaOH, 5) 0,02 N раствор HCl, 6) 3,5% раствор NaF, 7) фенолфталеин, 8) фильтровальная бумага, 9) титровальная бюретка, 10) весы.

Таблица 8

Группировка почв лесных питомников таёжной зоны по обеспеченности гумусом

(шкала Ленинградского НИИ лесного хозяйства)

| Гумус, % по Тюрину | Степень обеспеченности |
| --- | --- |
| 1 | Крайне бедные |
| 1,01 - 2,0 | Бедные |
| 2,01 - 3,0 | Недостаточно обеспеченные |
| 3,01 - 4,0 | Средне обеспеченные |
| 4,0 | Хорошо обеспеченные |